风电场1 -信号

5个选定风力涡轮机的SCADA信号

| 字段名 | 描述 |
| --- | --- |
| 涡轮标识符 | 风力涡轮机ID |
| 时间 | 测量的日期和时间 |
| 描述符+值 | 传感器数据的说明和值 |

请在下面找到每个风力涡轮机和相应机组可用的SCADA信号。数据以10分钟为平均周期。

| 描述符 | 种类 | 描述 | 组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gen_RPM_Max [rpm] | FLOAT | 最近平均周期内发电机的最大转速 | Generator |
| Gen_RPM_Min [rpm] | FLOAT | 最近平均周期内发电机的最小转速 | Generator |
| Gen_RPM_Avg [rpm] | FLOAT | 发电机平均转速 | Generator |
| Gen_RPM_Std [rpm] | FLOAT | 发电机最近平均转速 | Generator |
| Gen_Bear_Temp_Avg [ºC] | INT | 发电机轴承1内平均温度(非驱动端) | Generator |
| Gen_Phase1_Temp_Avg [ºC] | INT | 发电机内定子绕组第1相平均温度 | Generator |
| Gen_Phase2_Temp_Avg [ºC] | INT | 发电机内定子绕组第2相平均温度 | Generator |
| Gen_Phase3_Temp_Avg [ºC] | INT | 发电机定子绕组第3相内平均温度 | Generator |
| Hyd_Oil_Temp_Avg [ºC] | INT | 液压组平均温度油 | Hydraulic |
| Gear_Oil_Temp_Avg [ºC] | INT | 变速箱中平均温度油 | Gearbox |
| Gear_Bear_Temp_Avg [ºC] | INT | 高速轴上齿轮箱轴承的平均温度 | Gearbox |
| Nac_Temp_Avg [ºC] | INT | 机舱内平均温度 | Nacelle |
| Rtr_RPM_Max [rpm] | FLOAT | 最大转子转速在最近的平均周期 | Rotor |
| Rtr_RPM_Min [rpm] | FLOAT | 最小转子转速在最近的平均周期 | Rotor |
| Rtr_RPM_Avg [rpm] | FLOAT | 转子平均转数 | Rotor |
| Amb_WindSpeed_Max [m/s] | FLOAT | 平均时基内的最大风速 | Ambient |
| Amb_WindSpeed_Min [m/s] | FLOAT | 平均时基内的最小风速 | Ambient |
| Amb_WindSpeed_Avg [m/s] | FLOAT | 平均时间内的平均风速 | Ambient |
| Amb_WindSpeed_Std [m/s] | FLOAT | 平均时基内的平均风速 | Ambient |
| Amb_WindDir_Relative_Avg [º] | FLOAT | 平均相对风向 | Ambient |
| Amb_WindDir_Abs_Avg [º] | FLOAT | 平均绝对风向 | Ambient |
| Amb_Temp_Avg [ºC] | INT | 平均环境温度 | Ambient |
| Prod_LatestAvg_ActPwrGen0 [Wh] | INT | 有功发电机断开 (偏航马达、液压马达等) | Production |
| Prod_LatestAvg_ActPwrGen1 [Wh] | INT | 有功功率-发电机以三角形连接 | Production |
| Prod_LatestAvg_ActPwrGen2 [Wh] | INT | 有功发电机以星形连接 | Production |
| Prod_LatestAvg_TotActPwr [Wh] | INT | 总有功功率 | Production |
| Prod_LatestAvg_ReactPwrGen0 [VArh] | INT | 无功功率-发电机断开 (偏航马达、液压马达等) | Production |
| Prod_LatestAvg_ReactPwrGen1 [VArh] | INT | 无功发电机以三角形连接 | Production |
| Prod_LatestAvg_ReactPwrGen2 [VArh] | INT | 无功发电机以星形连接 | Production |
| Prod_LatestAvg_TotReactPwr [VArh] | INT | 总无功功率 | Production |
| HVTrafo_Phase1_Temp_Avg [ºC] | INT | 高压变压器L1相平均温度 | Transformer |
| HVTrafo_Phase2_Temp_Avg [ºC] | INT | 高压变压器L2相平均温度 | Transformer |
| HVTrafo_Phase3_Temp_Avg [ºC] | INT | 高压变压器L3相平均温度 | Transformer |
| Grd_InverterPhase1_Temp_Avg [ºC] | INT | 由电网侧逆变器上的igbt驱动器测量的平均温度 | Grid |
| Cont_Top_Temp_Avg [ºC] | INT | 上机舱控制器的平均温度 | Controller |
| Cont_Hub_Temp_Avg [ºC] | INT | 集线器控制器的平均温度 | Controller |
| Cont_VCP_Temp_Avg [ºC] | INT | vcp板平均温度 | Controller |
| Gen_SlipRing_Temp_Avg [ºC] | INT | 裂环腔内的平均温度 | Generator |
| Spin_Temp_Avg [ºC] | INT | 鼻锥的平均温度 | Spinner |
| Blds_PitchAngle_Min [º] | FLOAT | 最近平均周期的最大角度 | Blades |
| Blds_PitchAngle_Max [º] | FLOAT | 最近平均周期的最小角度 | Blades |
| Blds_PitchAngle_Avg [º] | FLOAT | 平均角 | Blades |
| Blds_PitchAngle_Std [º] | FLOAT | 最近平均周期的std角 | Blades |
| Cont_VCP_ChokcoilTemp_Avg [ºC] | INT | vcs段扼流圈的平均温度 | Controller |
| Grd_RtrInvPhase1_Temp_Avg [ºC] | INT | igbt驱动器在转子侧逆变器相位1上测量的平均温度 | Grid |
| Grd_RtrInvPhase2_Temp_Avg [ºC] | INT | igbt驱动器在转子侧逆变器相位e2上测量的平均温度 | Grid |
| Grd_RtrInvPhase3_Temp_Avg [ºC] | INT | igbt驱动器在转子侧逆变器相位3上测量的平均温度 | Grid |
| Cont_VCP_WtrTemp_Avg [ºC] | INT | VCS冷却水平均温度 | Controller |
| Grd_Prod_Pwr_Avg [kW] | FLOAT | 功率平均 | Grid |
| Grd_Prod_CosPhi_Avg | FLOAT | 平均实际相移 | Grid |
| Grd_Prod_Freq_Avg [Hz] | FLOAT | 平均频率 | Grid |
| Grd_Prod_VoltPhse1_Avg [V] | FLOAT | 相位1的平均电压 | Grid |
| Grd_Prod_VoltPhse2_Avg [V] | FLOAT | 相位2的平均电压 | Grid |
| Grd_Prod_VoltPhse3_Avg [V] | FLOAT | 相位3的平均电压 | Grid |
| Grd_Prod_CurPhse1_Avg [A] | FLOAT | 相位1的平均电流 | Grid |
| Grd_Prod_CurPhse2_Avg [A] | FLOAT | 相2的平均电流 | Grid |
| Grd_Prod_CurPhse3_Avg [A] | FLOAT | 相3的平均电流 | Grid |
| Grd_Prod_Pwr_Max [kW] | FLOAT | 最近平均时段的最大功率 | Grid |
| Grd_Prod_Pwr_Min [kW] | FLOAT | 最近平均时段的最小功率 | Grid |
| Grd_Busbar_Temp_Avg [ºC] | INT | 母线段平均温度 | Grid |
| Rtr_RPM_Std [rpm] | FLOAT | 转子最近平均转速 | Rotor |
| Amb_WindSpeed_Est_Avg [m/s] | FLOAT | 平均时基内的平均风速 | Ambient |
| Grd_Prod_Pwr_Std [kW] | FLOAT | 最近平均时期的电力 | Grid |
| Grd_Prod_ReactPwr_Avg [kVAr] | FLOAT | 平均电网无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_ReactPwr_Max [kVAr] | FLOAT | 最大电网无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_ReactPwr_Min [kVAr] | FLOAT | 最小电网无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_ReactPwr_Std [kVAr] | FLOAT | 标准偏差电网无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsblePwr_Avg [kW] | FLOAT | 平均可能的电网有功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsblePwr_Max [kW] | FLOAT | 最大可能的电网有功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsblePwr_Min [kW] | FLOAT | 最小可能的电网有功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsblePwr_Std [kW] | FLOAT | 可能的电网有功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleInd_Avg [kVAr] | FLOAT | 平均可能的感应无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleInd_Max [kVAr] | FLOAT | 最大可能的感应无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleInd_Min [kVAr] | FLOAT | 最小可能的感应无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleInd_Std [kVAr] | FLOAT | 可能的感应无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleCap_Avg [kVAr] | FLOAT | 平均可能容性无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleCap_Max [kVAr] | FLOAT | 最大可能容性无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleCap_Min [kVAr] | FLOAT | 最小容性无功功率 | Grid |
| Grd_Prod_PsbleCap_Std [kVAr] | FLOAT | 可能的电容性无功功率 | Grid |
| Gen_Bear2_Temp_Avg [ºC] | INT | 发电机轴承2平均温度(驱动端) | Generator |
| Nac_Direction_Avg [º] | FLOAT | 机舱平均方向 | Nacelle |